TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

| 2.200 | SONDE ZA DUBINSKA MJERENJA RADIOAKTIVNOSTI – NADOGRADNJA THERMO FH40G ALFA, BETA, GAMA, TELESKOPSKA ŠIPKA I NEUTRONSKA SONDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvođač: ______________________________________ Model: __________________________________________ |  |  |  |  |
|  | Minimalne tražene tehničke karakteristike |  |  | Ponuđene tehničke karakteristike | Referenca na tehničku dokumentaciju |
| 1 | UREĐAJ ZA MJERENJE BRZINE AMBIJENTALNOG DOZNOG EKVIVALENTA |  |  |  |  |
|  | 1.1 Sukladnost |  | S ICRP60/ICRU39 |  |  |
|  | 1.2 Energijski raspon |  | 30 keV do 4.4 MeV |  |  |
|  | 1.3 Raspon mjerenja |  | Do 100 mSv/h |  |  |
|  | 1.4 Mogućnost odabira kalibracijskog faktora |  |  |  |  |
|  | 1.5 Faktor zaštite | IP 67 |  |  |  |
|  | 1.6 Memorija uređaja | Do 256 mjesta za različite podatke |  |  |  |
|  | 1.7 Mogućnost spajanja različitih vanjskih sondi za praćenje i mjerenje |  |  |  |  |
| 2 | SONDA ZA MJERENJE ALFA/BETA KONTAMINACIJE |  |  |  |  |
|  | 2.1 Geiger-Mueller detektor plosnatog oblika veličine 15 cm2 |  |  |  |  |
|  | 2.2 Uključena otporna zaštita za sondu |  |  |  |  |
| 3 | SONDA ZA MJERENJE ANTROPOGENIH RADIONUKLIDA |  |  |  |  |
|  | 3.1 Energijski raspon |  | Od 48 keV |  |  |
|  | 3.2 Raspon mjerenja |  | Do 100 µSv/h |  |  |
|  | 3.3 Osjetljivost |  | 2500 s-1/(µSv/h) |  |  |
|  | 3.4 Uključuje ručku i držač za uređaj za mjerenje brzine ambijentalnog doznog ekvivalenta |  |  |  |  |
| 4 | NEUTRONSKA SONDA |  |  |  |  |
|  | 5.1 Upotreba za pronalazak i lokalizaciju neutronskih izvora |  |  |  |  |
|  | 5.2 Raspon mjerenja |  | 0,01 – 100 000 impulsa/minuti |  |  |
| 5 | TELESKOPSKA ŠIPKA |  |  |  |  |
|  | 7.1 Kompatibilna s uređajem iz točke 1, te sa sondama iz točaka 5 i 6 |  |  |  |  |
|  | 7.2 Mogućnost produživanja do 4 m dužine |  |  |  |  |
|  | 7.3 Pojačana staklenim vlaknima |  |  |  |  |
|  | 7.4 Sve vrste kabela potrebne za spajanje sondi s uređajem za mjerenje brzine ambijetalnog doznog ekvivalenta i tog uređaja sa prijenosnim računalom |  |  |  |  |
| 6 | KOVČEG ZA TELESKOPSKU ŠIPKU |  |  |  |  |
| 7 | PROGRAM ZA UPRAVLJANJE UREĐAJEM I SONDAMA |  |  |  |  |
|  | 7.1 Dobavljač mora isporučiti i program za upravljanje predmetnim uređajem i sondama za dubinsko mjerenje radioaktivnosti te konfiguraciju parametara i prikupljanje dobivenih podataka. |  |  |  |  |
| 8 | DODATNI ZAHTJEVI |  |  |  |  |
|  | 8.1 Dostava i instalacija od strane dobavljača |  |  |  |  |